SAMITEX

INFORME EJECUTIVO

Herramientas y Metodologías de Medición

para el Área de Ingeniería

Área de Planta | Proceso de Corte

Junio 2026

Preparado por: Área de Ingeniería

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta seis indicadores clave que el área de Ingeniería debe medir para mejorar el seguimiento y la planificación del proceso de corte. Para cada indicador se describe con que herramienta se mide, como aplicarla paso a paso, que resultados se esperan y que recomendaciones prácticas facilitan su implementación.

El objetivo no es implementar tecnología nueva, sino generar datos confiables a partir de herramientas de ingeniería industrial estándar: cronometro, ficha de registro, taller de análisis y observación directa en planta. Con esos datos el área podrá tomar decisiones más precisas sobre programación, capacidad y calidad.

## Tabla de indicadores y prioridad de implementación

| # | Indicador | Herramienta | Inicio | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempos Estándar por pieza y fase | Cronometraje directo (OIT) | Semana 5-8 | MEDIANO PLAZO |
| 2 | Catálogo de causas de parada | Taller Ishikawa + 5 Porqués | Semana 1 | INMEDIATO |
| 3 | Capacidad por fase (piezas/hora) | Muestreo de trabajo | Semana 5-8 | MEDIANO PLAZO |
| 4 | Eficiencia de aprovechamiento de tela | Ficha de control de tendido | Semana 3 | CORTO PLAZO |
| 5 | Rechazos con causa en Calidad | Check sheet + Grafico p | Semana 2 | INMEDIATO |
| 6 | Operarios por fase por turno | Parte diario + OLE | Semana 2 | INMEDIATO |

# 2. Detalle de cada Indicador

## 2.1 Tiempos Estándar (SAM) por Pieza y Fase

El tiempo estándar es el tiempo que debería tardar un operario calificado en completar una operación trabajando a un ritmo normal. Conocer este dato permite saber si una Orden de Fabricación está avanzando al ritmo esperado o si se está atrasando, y calcular cuánto tiempo tomara completarla.

| Que medir | El tiempo que tarda un operario en completar cada operación principal por fase (Tizado, Tendido, Corte, Numerado, Fusionado, Calidad, Habilitado). |
| --- | --- |
| Herramienta | Cronometro digital y hoja de toma de tiempos. Software de patronales (Lectura, Optime o Audaces) para el cálculo de consumo de tela en Tizado. |
| Como hacerlo | 1. Seleccionar un operario calificado que trabaje a ritmo normal. 2. Dividir la operación en elementos (tomar pieza, posicionar, coser, depositar). 3. Cronometrar cada elemento mínimo 10 veces. 4. Aplicar factor de valoración del operario (escala 0-100, donde 100 es ritmo normal). 5. Sumar suplementos de fatiga y necesidades personales (entre 15% y 20%). Formula: SAM = Tiempo Normal x (1 + Suplementos). |
| Metodología | Estudio de tiempos OIT (Oficina Internacional del Trabajo) - Método snapback. Es el estándar mundial en ingeniería industrial de confección. |
| Recomendaciones | Hacer el estudio con al menos 3 operarios distintos y promediar los resultados. No usar al operario más rápido ni al más lento. Repetir el estudio cada 6 meses o cuando cambie el método de trabajo. El estándar internacional de eficiencia en confección es conseguir que el operario trabaje al 80-85% del SAM calculado. |
| Resultado esperado | Tabla de tiempos por tipo de prenda y por fase que permita calcular automáticamente cuanto tiempo falta para completar cada Orden de Fabricación. |

## 2.2 Catalogo de Causas de Parada

Las paradas no programadas son una de las principales causas de atraso en el proceso de corte. Para poder reducirlas es necesario primero entender por qué ocurren. Un catálogo estructurado de causas permite identificar cuáles son las más frecuentes y actuar sobre ellas.

| Que medir | Las causas por las que se interrumpe el trabajo en cada fase de una Orden de Fabricación y cuánto tiempo dura cada interrupción. |
| --- | --- |
| Herramienta | Taller de análisis con diagrama de Ishikawa (espina de pescado) y técnica de los 5 Porqués. Hoja de registro de paradas para uso diario en planta. |
| Como hacerlo | 1. Convocar a supervisores a un taller de 4 horas. 2. Dibujar el diagrama de Ishikawa con 6 categorías: Maquina, Método, Material, Mano de obra, Medio ambiente y Medición. 3. Listar todas las causas de parada conocidas dentro de cada categoría. 4. Aplicar los 5 Porqués a las causas más frecuentes para llegar a la raíz real. 5. Consolidar en un listado cerrado de 10 a 15 categorías. |
| Metodología | Análisis de causa raíz con Ishikawa + 5 Porqués. Validar el catalogo en planta durante 2 semanas antes de usarlo oficialmente para asegurarse que las categorías cubren la realidad. |
| Recomendaciones | Cada categoría del catálogo debe describir una acción correctiva clara. Por ejemplo: 'Falta de tela por retraso en logística' es accionable. 'Problema operativo' no lo es. Revisar el catalogo y sus frecuencias en la reunión mensual de planta para atacar el 20% de causas que generan el 80% del tiempo perdido (Pareto). |
| Resultado esperado | Catálogo de causas de parada validado con el equipo, listo para ser registrado de forma estándar en cada turno. Con datos acumulados de 4 semanas se puede construir el primer Pareto de causas. |

## 2.3 Capacidad por Fase (piezas por hora)

Conocer cuántas piezas puede procesar cada fase por hora permite saber si la línea tiene capacidad suficiente para cumplir con las fechas comprometidas o si alguna fase es el cuello de botella que retrasa a todas las demás.

| Que medir | La cantidad real de piezas que puede procesar cada fase por hora bajo condiciones normales de trabajo. |
| --- | --- |
| Herramienta | Muestreo de trabajo (Work Sampling) y conteo de producción horaria. Tablero físico o planilla de registro en cada estación. |
| Como hacerlo | Opción A - Muestreo de trabajo: 1. Definir intervalos de observación aleatorios (cada 15-20 minutos) durante 5 días. 2. En cada momento registrar si la estación está trabajando, en espera o parada. 3. Al final: Capacidad = Producción del día x % tiempo productivo / Horas del turno. Opción B - Conteo continuo: un observador cuenta las piezas que salen de cada fase cada hora durante un día completo. Es más simple y da resultados inmediatos. |
| Metodología | Método de muestreo de trabajo de L.H.C. Tippett para la Opción A. Para nivel de confianza del 95% y error de +/-5% se necesitan aproximadamente 400 observaciones. |
| Recomendaciones | Medir la capacidad por separado en temporada alta y temporada baja porque varían significativamente. Expresar siempre el resultado en piezas por hora por operario, no por estación, para que sea útil cuando cambia el número de personas asignadas. Repetir la medición cada 6 meses. |
| Resultado esperado | Tabla de capacidad real por fase que permita al área de planeamiento saber si es posible cumplir una fecha de entrega antes de comprometerse con el cliente. |

## 2.4 Eficiencia de Aprovechamiento de Tela

La eficiencia de tizado mide que porcentaje de la tela tendida se convierte efectivamente en prendas y que porcentaje se desperdicia como retazo. Una eficiencia baja significa que se está gastando más tela de lo necesario en cada Orden de Fabricación, lo que impacta directamente en el costo del producto.

| Que medir | El porcentaje de aprovechamiento de tela en la fase de Tizado (F1) por tipo de prenda, comparando el consumo real con el consumo teórico calculado por el área de patronales. |
| --- | --- |
| Herramienta | Ficha de control de tendido (registro físico por tender), cinta métrica, balanza de precisión para pesar retazos y software de patronales si se dispone de él. |
| Como hacerlo | Por cada tender registrar: (1) metraje real de tela consumido (leer el contador de la mesa de tendido o medir con cinta métrica), (2) número de capas del tender y largo del mismo, (3) número de prendas que se cortaran. Formula: % Aprovechamiento = (Área de todos los moldes x cantidad de juegos) / (Largo del tender x Ancho de tela x número de capas) x 100. Pesar los retazos sobrantes en balanza para calcular la merma física en kilogramos. |
| Metodología | Balance de materiales por Orden de Fabricación. El estándar internacional en confección industrial está entre 82% y 88% de aprovechamiento. Por debajo de ese rango hay oportunidad de mejora en el diseño del tizado. |
| Recomendaciones | Si se trabaja con software de patronales, el área de diseño puede calcular el % teórico optimo antes del tendido. Comparar ese teórico con el real medido en planta da una idea de la calidad de ejecución del tizado. Guardar el registro histórico por tipo de prenda para identificar cuales consumen más tela de lo esperado y priorizar la mejora del tizado en esas prendas. |
| Resultado esperado | Ficha de eficiencia de tizado por Orden de Fabricación que permita calcular el costo real de tela por prenda y compararlo con el estándar presupuestado. |

## 2.5 Rechazos con Causa en Calidad y Auditoria

Los rechazos en las fases de Calidad (F6) y Auditoria (F9) indican que una parte de la producción no cumplió con los estándares a la primera vez. Medir la cantidad y la causa de esos rechazos permite identificar en qué fase del proceso se origina el problema y actuar antes de que afecte a la siguiente Orden de Fabricación.

| Que medir | El número de piezas rechazadas por tipo de defecto en Calidad y Auditoria, y la fase del proceso donde se originó cada defecto. |
| --- | --- |
| Herramienta | Hoja de verificación (Check sheet) en mesa de calidad. Tablas de control estadístico (grafico p) con datos acumulados de varias Órdenes de Fabricación. Fichas técnicas con criterios de aceptación y rechazo por tipo de prenda. |
| Como hacerlo | 1. Diseñar una hoja de verificación con los tipos de defecto más comunes en columnas y las prendas inspeccionadas en filas. 2. El inspector marca con una cruz cada defecto encontrado. 3. Al final de cada Orden de Fabricación calcular: First Pass Yield (FPY) = piezas aprobadas a la primera / total piezas inspeccionadas x 100. Meta: FPY superior al 95%. 4. Con datos de 20 a 25 Ordenes construir un gráfico de control p para detectar si el proceso está fuera de control estadístico. |
| Metodología | Control Estadístico de Procesos (SPC) con grafico p para monitorear la proporción de piezas defectuosas. Pareto de defectos para identificar los 2 o 3 tipos que concentran el 80% de los rechazos. AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla) anual para los defectos recurrentes. |
| Recomendaciones | Estandarizar el criterio de aceptación y rechazo con fichas técnicas antes de empezar a medir. Si cada inspector tiene su propio criterio los datos no son comparables. Identificar en qué fase se originó cada defecto (si el problema viene de Corte, Fusionado o Habilitado) para atacar la causa correcta y no solo el síntoma. |
| Resultado esperado | Indicador semanal de First Pass Yield por tipo de prenda y Pareto mensual de defectos que permita al área de ingeniería priorizar las mejoras de calidad. |

## 2.6 Operarios por Fase por Turno (OLE)

Sin saber cuántas personas trabajan en cada fase es imposible saber si la capacidad de la línea está bien distribuida o si hay fases con exceso de personal mientras otras son el cuello de botella. Es el dato más sencillo de capturar y el que más rápido genera valor.

| Que medir | El número de operarios activos en cada fase al inicio de cada turno, y el rendimiento real del equipo comparado con lo que deberían producir según el estándar. |
| --- | --- |
| Herramienta | Parte diario de asistencia por estación (planilla física o digital). Calculo del OLE: Overall Labor Effectiveness o Eficiencia Global de la Mano de Obra. |
| Como hacerlo | 1. El supervisor anota al inicio de cada turno cuantos operarios estan activos en cada fase. 2. Al final del turno registrar la producción real de cada fase. 3. Calcular el OLE: OLE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad. Disponibilidad = horas trabajadas / horas programadas. Rendimiento = producción real / producción que debería haber según el estándar. Calidad = piezas buenas / total producidas. Un OLE entre 55% y 65% es el promedio de una planta de confección eficiente. |
| Metodología | OLE adaptado a confección (derivado del OEE industrial). Balanceo de línea para redistribuir operarios entre fases cuando se detecta que una fase es el cuello de botella y tiene menos personal del que necesita. |
| Recomendaciones | Empezar solo con el parte diario durante el primer mes antes de calcular el OLE. Lo más importante en la etapa inicial es crear el hábito de registro y asegurarse de que los datos sean confiables. Una vez que se tenga el OLE por fase se puede tomar decisiones objetivas sobre donde reasignar operarios en tiempo real sin depender del criterio subjetivo del supervisor. |
| Resultado esperado | Indicador diario de OLE por fase que permita al supervisor y al planeador detectar desequilibrios en la línea antes de que generen atrasos en la entrega. |

# 3. Hoja de Ruta de Implementación

La siguiente secuencia prioriza los indicadores de mayor impacto con el menor esfuerzo de implementación. Los dos primeros pasos se pueden iniciar esta semana sin necesidad de ningún recurso adicional.

| Periodo | Actividad | Como hacerlo |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Taller de causas de parada | Reunir a supervisores durante 4 horas. Aplicar Ishikawa para mapear todas las causas de parada conocidas. Definir catalogo cerrado de 10 a 15 categorías. Validar en planta durante 2 semanas. |
| Semana 2 | Hoja de verificación de rechazos y parte diario de operarios | Imprimir Check sheets en mesas de calidad. Comenzar a registrar piezas rechazadas y su causa. Implementar planilla diaria de operarios por estación y turno. |
| Semana 3 | Ficha de control de tendido | Registrar metraje de tela consumido por tender, numero de capas y prendas cortadas. Pesar retazos para calcular merma real. Objetivo: conocer el % de aprovechamiento de tela por tipo de prenda. |
| Semana 5-8 | Estudio formal de tiempos y muestreo de trabajo | Cronometrar las operaciones principales por fase con operarios calificados (mínimo 10 ciclos). Calcular SAM aplicando factor de valoración y suplementos. Realizar muestreo de trabajo para medir capacidad real por fase. |

# 4. Conclusiones y Primeros Pasos

Implementar estas seis herramientas de medición no requiere tecnología nueva ni inversión significativa. Requiere principalmente tiempo de ingeniería, disciplina de registro y compromiso del equipo de supervisores. Los primeros resultados se pueden ver en 2 a 3 semanas.

### Acciones para comenzar esta semana

- Convocar el taller de causas de parada con supervisores (4 horas, sin costo).

- Imprimir y colocar las hojas de verificación de rechazos en las mesas de Calidad y Auditoria.

- Iniciar el parte diario de operarios por fase en el turno de la mañana.

### Criterios de éxito a los 90 días

- Catálogo de causas de parada implementado y con al menos 30 días de datos registrados.

- First Pass Yield calculado semanalmente para cada tipo de prenda.

- Eficiencia de tizado registrada en al menos el 80% de las Ordenes de Fabricación activas.

- Primer estudio de tiempos (SAM) completado para los 3 tipos de prenda más frecuentes.

Confidencial | Samitex | Área de Ingeniería | junio 2026